Transport de spécimens biologiques qui nous permettent  de croire qu’ils ne contiennent pas de matières infectieuses

Placer le spécimen dans un contenant spécifiquement utilisé en laboratoire. (voir ci-dessous)

La réquisition doit être remplie  avec TOUTES les informations requises.

- Le nom et prénom du patient

- Son numéro de carte d’assurance maladie (RAMQ) ou  numéro de sa carte du CUSM

- Date de naissance

- Le nom du médecin et ses coordonnées

- La date et l’heure du prélèvement

- L’endroit (le site) où le spécimen a été prélevé  ( ex : bras droit, cuisse gauche)

- Les informations cliniques

Le contenant doit être identifié avec

- le nom et prénom du patient,

- son numéro de carte d’assurance maladie (RAMQ) ou  numéro de sa carte du CUSM

- l’endroit (le site) où le spécimen a été prélevé  ( ex : bras droit, cuisse gauche)

- Le fixatif  utilisé  doit être inscrit sur le contenant. (formol)

Le contenant étanche normalement utilisé doit inclure le spécimen et le formol dans un ratio de 1 :20

- Le contenant  est déposé dans un sac refermable  pourvu d’une pochette extérieure

- La réquisition (formulaire de demande d’analyses) doit être insérée dans la pochette extérieure du sac afin que le document ne soit pas en contact avec le contenant.

- La formol est un produit chimique hautement toxique et il pourrait se rependre.

- Placer le sac avec la réquisition dans une boîte conçue pour le transport de spécimens. La boîte doit être en mesure de résister à une chute de plus de 1,5 mètre.

- Couvrir le fond d’un piqué

- Le produit suggéré (un piqué bleu # 2020633) peut absorber jusqu’à 300 ml de liquide. Prévoir une quantité suffisante pour absorber le volume de liquide contenu dans la boîte de transport.

Comment Identifier la boite de transport :

« ÉCHANTILLON HUMAIN EXEMPTÉ»

Adresse  du destinataire :

Adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur en cas d’urgence :

Il n’y a  aucune restriction liée à la règlementation du transport de ce produit chimique en raison de à sa faible concentration.

Transport of biological specimens that allow us to believe that

they do not contain infectious material

Place the specimen in a container specifically used in laboratories. (see below)

The requisition must be completed with all the required information:

- The name and surname of the patient

- RAMQ  or MUHC card number

- Date of birth

- The doctor’ and coordinates

- Collection date and the time

- The site where the specimen was collected (ex: right arm, left thigh)

- Clinical information

Container must be identified with:

- The patient’s name

- His RAMQ card number or  MUHC card number

- The site where the specimen was collected (ex: left arm, right thigh

- The fixative must be written on the container

This is the usual sealed container. It should enclose the specimen and formaline in a ratio 1 :20.

- The  container is place in a resealable bag with a pocket

- The requisition must be inserted in the outside pocket of the bag so the document is not in contact with the container. Formalin is a highly toxic chemical and there could be some leakage.

- Place the bag with the requisition in a box designed for the transport of specimens. The box must resist a fall of  1,5 meter

- Cover the bottom with an absorbent.

- The pad, Blue Pike # 2020633, can absorb up to 300 ml of liquid. Make sure to provide a sufficient amount of pads to absorb the liquid contained in the transport box. Formalin is a highly toxic chemical.

How to identify the transport box:

« EXEMPT HUMAN SPECIMEN »

Address of the receiver

Address and emergency contact number of the sender

There is no restriction related to the transportation of this chemical

because of its low concentration